VENUS 
Automatyczny mechanizm samozamykający do furtek skrzydłowych dla pieszych

CHARAKTERYSTYKA

Elektryczny mechanizm samozamykający.

Z silnikiem rewersyjnym.

Zawsze można sterować nim manualnie.

Jest odpowiedni do bram o wadze do 100 kg i szerokości do 1400 mm.

Maksymalna moc silnika wynosi 150 Nm.

Do bram o kącie otwarcia do 175°.

Opór otwierania wynosi maksymalnie 15 Nm.

Można regulować prędkość zamykania.

Moc silnika można regulować.

Wyposażony w tłumienie silnika.

Ma tryb powolnego startu/zatrzymania.

Możliwość otwarcia furtki lekkim naciśnięciem.

Ma zintegrowane wykrywanie przeszkód.

Jest wyposażony w zintegrowaną lampę ostrzegawczą.

Do wyboru 3 rodzaje ramion łączących:

  - Ramię ślizgowe, odpowiednie do połączenia z zawiasami 90°, maksymalna odległość 50 mm pomiędzy urządzeniem a środkiem obrotu zawiasu

  - Ramię przegubowe, odpowiednie do połączenia z zawiasami 90°, maksymalna odległość 250 mm pomiędzy urządzeniem a środkiem obrotu zawiasu

  - Ramię z uchwytem do połączenia z zawiasami 180°

Zaprojektowany i wyprodukowany w Europie lub Stanach Zjednoczonych.

Jest zgodny z wytycznymi „ADA” (Ustawy o niepełnosprawnych Amerykanach).

Jest zgodny z wytycznymi „ROSPA” (brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Zapobiegania Wypadkom).

Jest zgodny z normami EN12453 i EN16005 dotyczącymi bezpiecznego użytkowania systemów drzwi automatycznych.

Należy połączyć z zamkiem elektrycznym lub mechanicznym.

Aby otwierał się w pełni automatycznie, należy połączyć z zaczepem elektromagnetycznym, zamkiem mechanicznym z elektrozaczepem lub ryglem silnikowym.

Dostępny kolor czarny lub srebrny.

WYDAJNOŚĆ

Specjalnie przeznaczony do użytku na zewnątrz.

Odporny na warunki atmosferyczne i pył.

Stopień ochrony IP55.

Bezobsługowy (nie ma potrzeby smarowania ani dolewania oleju).

2-letnia gwarancja producenta.

Testowany na 500 000 ruchów.

INSTALACJA

Do profili furtek o grubości co najmniej 80 mm i stali o grubości co najmniej 2 mm

Dla instalacji na profilach min. 60 mm, lub na ścianach, dostępna jest płyta adaptacyjna VENUS

Do montażu w otworach o średnicy 15 mm – wstępnie nawierconych za pomocą szablonu.

Do montażu na furtkach z zawiasem 180° dostępne jest akcesorium VENUS-RAIL umożliwiające montaż silnika Venus pod zawiasem.

Odpowiedni do furtek skrętnych w lewo i w prawo.

Wymagana jest płyta uderzeniowa lub zapadka blokująca do określenia pozycji zerowej.

Dzięki standardowemu trybowi niskiego zużycia energii nie są wymagane żadne czujniki bezpieczeństwa.

Film instalacyjny 3D jest dostępny w aplikacji.

Trzy konfigurowalne wejścia do podłączenia czujników kontroli dostępu, bezpieczeństwa i nie tylko.

Trzy konfigurowalne wyjścia do podłączenia elektrozaczepu, zaczepu elektromagnetycznego, lampy ostrzegawczej lub oświetlenia otoczenia oraz stałego źródła zasilania 24 V DC.

KONFIGURACJA

Programowanie za pomocą aplikacji

Przewodnik krok po kroku z instrukcjami wideo dostępnymi w aplikacji

Aplikacja jest dostępna na urządzenia z systemem ANDROID lub iOS

MATERIAŁ

Obudowa z anodyzowanego aluminium.

Odporność na korozję w 500-godzinnym teście mgły solnej, zgodnie z ISO9227.

Odporność na promieniowanie UV i trwały kolor.